ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

(Каргатского района Новосибирской области)

Том II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Новосибирск – 2013 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

(Каргатского района Новосибирской области)

Том II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Генеральный директор                                                              Долнаков А.П.

Начальник проектного отдела                                                  Щетникова Н.А.

Новосибирск – 2013г.

Авторский коллектив

Генеральный директор                                                           А. П. Долнаков

Начальник отдела территориального планирования

и градостроительного проектирования                                Н.А. Щетникова

Главный инженер                                                                   Ю. С. Кузнецов

Архитектор                                                                             С.С. Карпова

Градостроитель проекта                                                         А. А. Шабурова

Авторский коллектив выражает глубокую признательность Главе Первомайского сельсовета Богомолову Сергею Викторовичу за помощь и поддержку исполнителей настоящей работы на всех этапах разработки генерального плана.

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

|  | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании. Том I. |  |  |
| 2 | Материалы по обоснованию генерального плана Том II. |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| Положения о территориальном планировании |  |  |  |
| 1 | Карта планируемых границ населенных пунктов, входящих в состав Первомайского сельсовета | М 1:50000 | ГП-1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Первомайского сельсовета | М 1:50000 | ГП-2 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Кольцовка | М 1:5000 | ГП-3 |
| 4 | Карта планируемого функционального зонирования Первомайского сельсовета | М 1:50000 | ГП-4 |
| 5 | Карта планируемого функционального зонирования с. Кольцовка | М 1:5000 | ГП-5 |
| 6 | Карта развития транспортного обслуживания и инженерного обеспечения Первомайского сельсовета | М 1:50000 | ГП-6 |
| 7 | Карта развития транспортной инфраструктуры с. Кольцовка | М 1:5000 | ГП-7 |
| 8 | Карта развития инженерной инфраструктуры с. Кольцовка | М 1:5000 | ГП-8 |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
| 9 | Ситуационная схема | М 1: 50000 | ГП-9 |
| 10 | Карта современного использования территории Первомайского сельсовета | М 1:50000 | ГП-10 |
| 11 | Карта современного использования территории с. Кольцовка | М 1:5000 | ГП-11 |
| 12 | Карта распределения земель по категориям Первомайского сельсовета | М 1:50000 | ГП-12 |
| 13 | Карта зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера территории Первомайского сельсовета | М 1:50000 | ГП-13 |
| 14 | Карта современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории Первомайского сельсовета | М 1:5000 | ГП-14 |
| 15 | Карта современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения с. Кольцовка | М 1:5000 | ГП-15 |
| Электронный диск с записями |  |  |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ.	5

1.1 Общие сведения	5

1.2 Природные условия и ресурсы территорий	9

1.3 Общая характеристика существующего положения сельского поселения	13

1.4 Технико-экономические основы развития	15

1.4.2 Население и трудовые ресурсы, расчет перспективной численности населения	16

1.4.3 Жилищная сфера	24

1.4.4 Социальная сфера	25

1.5 Транспортная инфраструктура	26

1.6 Инженерное обеспечение	27

1.6.2 Водоотведение	27

1.6.3 Теплоснабжения	27

1.6.4 Газоснабжение	27

1.6.5 Электроснабжение	27

1.6.6 Связь и информация	27

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	28

2.1Архитектурно - планировочные решения генерального плана	28

2.2 Жилищная сфера	32

2.3 Социальная сфера	33

2.4 Производственная и коммунально-складская сфера	37

2.5 Транспортная инфраструктура	38

2.5.1 Внешний транспорт	38

2.5.1 Улично-дорожная сеть	38

2.6 Инженерная инфраструктура	40

2.6.1 Водоснабжение	40

2.6.2 Водоотведение	44

2.6.3 Теплоснабжение	44

2.6.4 Электроснабжение	44

2.6.5 Связь и информация	46

2.7 Мероприятия по охране окружающей среды	48

2.8 Особо охраняемые природные территории	55

2.9 Перечень и характеристика основных факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	59

3 Технико-экономические показатели проекта	61

4 Описание электронной версии проекта	64

4. 1Структура проекта генерального плана Первомайского сельского поселения	64

4. 2Состав рабочих наборов	65

5 Приложение	73

5. 1Письмо о согласовании проекта	73

1 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

1.1 Общие сведения

Герб Каргатского муниципального района

Схема расположения Каргатского муниципального района в структуре Новосибирской области

Схема Каргатского района

Каргатский муниципальный район образован в 1925 году в составе Новосибирского округа Сибирского края, с 1930 в составе Западно-Сибирского края. В 1937 район был включен в состав вновь образованной Новосибирской области.

Район расположен в центральной части Новосибирской области и Барабинской низменности. Граничит с Чулымским, Кочковским, Доволенским и Убинским районами. Расстояние от г. Новосибирск – 177 км. Территория включает г. Каргат и 10 сельских Советов: Алабугинский, Беркутовский, Верх-Каргатский, Карганский, Кубанский, Маршанский, Мусинский, Первомайский, Суминский, Форпост-Каргатский. С 40 населенными пунктами.. Северная часть – болотно-таежная. Средняя и южная части – лесостепь. Тип хозяйства – скотоводческо-земледельный. Направление полеводства – ржано-овсяно-пшеничное. Скотоводство – крупный рогатый скот (молочно-мясной). Кустарный промысел – кожевенный, овчинный, пимокатный.

Историческая справка

12 сентября 1924 года решением Сибревкома были определены границы и площади Каргатского района. Этот день считается днем его рождения. Нужно было объединить мелкие разрозненные крестьянские хозяйства в 112 населенных пунктах с численностью 41882 человека для ведения коллективного хозяйства. Техники не было. А дома и дороги строили из местных материалов. Постепенно район развивался и с годами приобрел новый облик. Появились свои традиции, были организованы и социалистические соревнования, и взаимопроверки по обмену опытом, проводились слеты передовиков производства.

Название свое Каргатский район получил от реки Каргат, что в переводе на русский язык означает «черная смородина».

До прихода татар река называлась по-монгольски (тувински) «Карагаар» - «Проклятая река», видимо чем-то не угодила река жителям. После прихода татар в XIII в. название «Каргаар» изменилось в созвучное ему татарское «Каргат». По берегам реки росло много смородины, что и послужило источником названия.

Население в основном занималось сельским хозяйством, связь со всем миром осуществлялась по Московскому тракту. По этой же дороге сюда в обмен на продовольствие везли соль, спички и другие промышленные и продовольственные товары. С первых же дней возникновения Каргатского района к нему потянулись мелкие торговцы, кожзаводчики, маслозаводчики.

Владельцы крупных ямщин стали переселяться с Московского тракта в Каргатский район и гонять ямщину в глубинные районы, подвозить к линии железной дороги грузы из Кочковского, Доволенского районов.

Каргатский район занимал выгодное географическое положение на Великой Транссибирской магистрали.

До постройки железнодорожной ветки Татарская-Карасук в 1916 году она была самой близкой станцией к северной части плодородных кулундинских степей. Тысячи переселенцев выгружались здесь и двигались дальше на юг гужевым транспортом. Так как не было лошадей, сбруй, телег. Этим и пользовались различные дельцы. Табунами гнали они лошадей, быков и другой домашний скот с Алтая, из Томской области, где скупали его за бесценок, продавали переселенцам втридорога, богатели, строились.

В то же время с наступлением санного пути в Каргатский район тянулись целые обозы из северной части кулундинских степей. Крестьяне везли зерно, мясо, шерсть и другие сельскохозяйственные продукты. Те же изворотливые дельцы скупали по низким ценам эти продукты и вагонами отправляли их в крупные города России и даже за границу. Так сложилась в Каргатском районе немалая прослойка буржуазных элементов. имена купцов Мариупольского, Винокурова, Тузова и Загороднева были известны далеко за пределами Каргатского района.

Процесс разложения крепостного права и развития капитализма в России оказал определенное влияние на жизнь сибирского крестьянства. Жадное до наживы племя купцов и промышленников добралось до далекой окраины русской империи. Как грибы после дождя росли купеческие магазины, кожевенные и маслодельные заводы и многие другие предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья.

Орудовали в Каргате агенты по скупке скота колыванского купца Балакирева. Было много кустарей-ремесленников. Они выделывали кожи, катали валенки, шили обувь, сбивали масло.

Было в Каргатском районе несколько крупных ямщин, т.е. владельцев нескольких десятков лошадей, которые занимались перевозкой грузов из глубинных населенных пунктов.

Дотянул до района свои щупальца и иностранный капитал. На территории нынешней нефтебазы выстроил склад англичанин Нобель и открыл торговлю нефтепродуктами, главным образом, осветительным керосином. Американец Мак-Кормик открыл контору по сбору сельскохозяйственного инвентаря и машин. Появилось предприятие немецкой фирмы «Зингер» по сбыту швейных машин.

Сибирский грунтовый тракт к концу XVIII в. стал дорогой для развития торговли, которая с одной стороны приспосабливалась к новым экономическим условиям и требованиям, а с другой стороны – подготовила обстановку для экономического развития юго-западной Сибири.

Если в первоначальный период заселения русскими Западной Сибири шло и ветвилось по рекам и речкам в меридиальном направлении, то Сибирский тракт способствовал заселению Западной Сибири и Барабы по параллели. Осваивались пространства, стоявшие далеко от речных путей сообщения, расширялась территория, пригодная для земледелия. В притрактовую полосу и в Барабу с каждым годом увеличивался приток населения. Так тракт превращался в зону с наибольшей плотностью населения. К этому времени относится и возникновение таких сел на территории нашего района, как Калманка, Гавриловка и другие.

Переселенцы были в основном из Западной и Южной Украины, Белоруссии и др. В момент нашествия монголов на Русь, татары широко заселили Сибирь. В Сибири татары образовали свое царство во главе с Кучумом. Грабили и не давали ей в продолжение многих лет культурно и экономически развиваться. Кучум в народе был ненавистным царем.

Памятниками татарских заселений остались названия рек, озер и некоторых старинных сел. Например, река Каргат, село Алабуга, Аткуль и ряд других татарских названий на территории района.

Каргатский район расположился по обе стороны реки Каргат и по обе стороны железной дороги.

1.2 Природные условия и ресурсы территорий

Климат

Климат района резко-континентальный с продолжительной холодной зимой и коротким жарким летом. Весна короткая, с частым возвратом поздних заморозков; осень- короткая, тёплая, с большим количеством жарких дней.

Данные о климате приведены по результатам многочисленным наблюдений метеостанций, находящийся в г. Чулыме и г. Барабинске.

Температура воздуха подвержена резким изменения по сезонам года, месяцам и суткам. Среднегодовая температура воздуха по данным многолетних наблюдений составляет -0,5оС. Самым холодным месяцем является январь со средней многолетней температурой -19,7оС, самым тёплым – июль со средней многолетней температурой +18,3оС.Абсолютный минимум температуры воздуха -52оС. Средняя температура наиболее холодных суток в январе -44оС, наиболее холодной пятидневка -42оС, среднее значение наиболее холодного периода -25оС.

Относительная влажность воздуха на территории района наиболее низких значений достигает в июле (среднемесячная величина 56%), наиболее высоких – в январе (среднемесячная величина 79%)

Среднее количество осадков, выпадающих в год по данным многолетних наблюдений, составляет 545 мм.

Максимальное количество осадков за сутки выпадает в летнее время и составляет 56мм.

Для данного района характерны ветры в зимний период южного и юго-западного направления (повторяемость их составляет соответственно 25 и 35%), в летний период преобладают ветры северо-восточного направления (повторяемость 17%) и юго-западного направления (повторяемость 18%)

Распределение скоростей ветра по направлениям в зимнее время аналогично распределению повторяемости направлений ветра по румбам. Наибольшая средняя скорость совпадает с наибольшей повторяемостью направлений – средняя скорость ветра южных румбов - 5,2 м/сек, юго-западных румбов - 6,2 м/сек. В летнее время средняя скорость северо-восточных румбов - 3,4 м/сек, юго-западных румбов – 3,6 м/сек.

Штиль в зимнее время наблюдается в среднем в 9% случаях, в летнее время 10%.

Почвы

По почвенному районированию территории Каргатский район относится к лесостепной зоне серых лесных почв, выщелоченных и обыкновенных черноземов северного Каргат-Чулымского района. На территории района выделены серые, лесные, осолоделые (одни из наиболее плодородных почв области), черноземы. Хорошие пахотные почвы – луговые почвы используются на сенокосные и пастбищные угодья, болотные почвы (мощность торфяного горизонта 20-50 и более сантиметров). По гривам и их склонам, развиты солонцеватый и луговой черноземы, в низинах – луговые солонцы, солончаки и болота. Чернозёмы, за исключением солонцеватых черноземов, наиболее пригодны для выращивания древесных пород.

Растительность

Территория района сильно залесена и заболочена. Болота – травяные низинные, тростниковые, светлуховые, осоко-светлуховые. Вейниковые занимают межгривные понижения, долины рек (древние лощины стока) приозерные и болотные котловины среди массивов низинных болот, встречаются рямы.

Широко распространены солонцово-солончаковые и болотно-солончаковые луга, занимающие межгривные понижения, плоские равнины, долины рек и окраины болот. Они используются как кормовые угодья.

Залесенность территории неравномерна. На севере – сплошные леса чередуются с крупными болотными массивами. На юге преобладают отдельные урочища и колки сельскохозяйственных угодий. Общая площадь лесного фонда 138,2 тыс. га. Лесистость 94%.

Леса первой группы составляют 39,6%. из них зеленая зона г. Каргата 0,5%, запретные и защитные полосы – 1,1%, почвозащитные леса – 38%. Для лесов этой группы характерен невысокий удельный вес лесопокрытых площадей, это типичная особенность территорий с наличием залесенных почв.

Леса второй группы, занимающие 28,9% площади лесного фонда, выделены на землях АО (акционерных обществ).

Третья группа – 34,2% - в основном резервные леса на севере района.

Породный состав лесов беден, доминируют порослевые березняки с куртинами порослевой осины и мозаичными вкраплениями посадок сосны, лиственницы, клена ясенелистного, тополя и акации желтой. На севере встречаются участки «рямовой» сосны.

В условиях Барабинской лесостепи лесные насаждения имеют исключительно важное климаторегулирующее, водоохранное, почвозащитное, санитарно-гигиеническое и ресурсное значение.

По данным геоботанического районирования территория Каргатского района расположена в Западно-сибирской провинции и её можно разделить на три части: северную, центральную, южную. С севера на юг прослеживается постепенный переход с лесной, лесостепной и переходной зоны к степи. На самом севере территории Мусинского и Верх-Каргатского сельских Советов, в лесах вместе с березами, осинами растут сосны. В этих лесах очень богатый подлесок из рябины, черемухи, смородины, малины. Заболоченные смешанные места местное население называет рямами, где сосны, березы, осины образуют чащу с ковром из мхов, лишайников, по которому разбросаны кустики брусники, голубики, клюквы, багульника.

Животный мир

Разнообразие природных условий в зоне Каргатского района обусловлено богатством и разнообразием животного мира. Здесь встречаются обитатели тайги, лесостепи и водоемов.

В северной части Каргатского района на территории Верх-Каргатского и Мусинского сельсоветов встречаются типичные обитатели леса: из копытных – лось, косуля; из хищных – медведи, рысь. Медведи и лоси встречаются в малоосвоенных таежных местах. Рысь и росомаха довольно редки. Эти животные в результате хищнического промысла в прошлом почти истреблены. Из лесных грызунов обычно белка, колонок, лесная мышь, некоторые полевки. Из птиц – глухарь, рябчик, тетерев, кедровка, дрозд, синица. Хищники – филин, ястреб.

В центральной и южной части района обитают представители лесной и степной фауны. Из лесных обитателей – бурундук, колонок, дятел придерживаются лесных колков и кустарников; из степных – тушканчик, суслик, серая куропатка, степной хорек и другие переселившиеся из Кулундинских степей. Из лесостепей переселился горностай, ласка, лисица, волк, заяц-русак, хорь, бурундук. Обильны мышевидные грызуны и насекомоядные. В их числе одно из самых маленьких млекопитающих – крошечная бурозубка.

В последнее время отмечен обыкновенный ёж. Численность водоплавающих высока только на севере, где находятся большие озера и болота. Обычен тетерев и многие виды куликов – чибис, большой веретенник, реже бекас, большой кроншнеп и другие. На болотах среди колков гнездятся серые журавли. В озерах встречается карась, сазан, щука. В реках водится линь. В некоторые водоемы выпускается пелядь.

Как и в целом в лесостепи много гнуса. В том числе различных видов слепней, характерно обилие стрекоз.

Особо охраняемая территория. Каргатский охотничий заказник организован в 1981 году. Площадь 96,0 тыс. га. Задача – охрана Привасюганских мелколиственных заболоченных местообитаний (лось, косуля, пушные виды, боровая дичь).

Гидрография.

Поверхностные воды на территории района в целом представлены сетью рек, озер и болот. Их площадь составляет 4,6 га. Самые крупные реки: Каргат, Чулым и приток р. Чулым – р. Сума.

Река Каргат течет по территории района на протяжении 122 км, ширина русла в паводок 31,4 метра. Течение рек замедленное, слабо разработаны и мало врезаны речные долины, большая извилистость рек. Река Каргат и Чулым в низовьях подпитывают грунтовые воды и способствуют заболачиванию или засолению прибрежных площадей. Питаются реки преимущественно талой водой.

На территории района много озер, которые в основном сконцентрированы в северной части. Самые крупные озера: Большие и Малые Тороки, Карган, Аткуль, Бизюра, Канкуль. Все озера мелководные, часто с заболоченными берегами, илистым дном. Вода их сильно загрязнена. Реки и озера не могут быть надежным источником водоснабжения.

Большую площадь на территории поселения и района в целом занимают болота. Широкое распространение болот связано со слабой дренированностью территории, что влечет за собой застой вод поверхностного стока.

Для Первомайского сельсовета характерно неглубокое залегание грунтовых вод, часто высоко минерализованных. Слой воды, который пригоден для питья, лежит на глубине до 100 метров.

Таким образом, наиболее надежным источником водоснабжения могут служить подземные воды, каптируемые глубоководными скважинами.

Природные ресурсы

Из полезных ископаемых имеется 11 месторождений кирпичных глин: Суминское, Маршанское, Калманское, Форпост-Каргатское и другие. По долинам рек Каргат, Сума встречаются выходы мелко - зернистого песка и песчано-гравийные смеси. Среди центральных районов Барабы наш район обладает наибольшими запасами торфа. Исследовано до 35 торфяных месторождений. А более 20% площади района занимают леса, причем главным образом лиственные - а это хорошая возможность для предприятий по деревообработке.

1.3 Общая характеристика существующего положения сельского поселения

В состав Первомайского сельсовета входят четыре населённых пункта п. Первомайский, п. Чернявский, п. Барановский  и с. Кольцовка, которое является административным центром сельсовета.

Граница Первомайского сельского поселения и входящих в его состав сельсовета была отображена на основании закон Новосибирской области от 27.12.2002г. № 90-ОЗ "Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области".

Вдоль южной границы сельского поселения протекает река Чулым. А также по территории населённых пунктов протекают мелкие ручьи, впадающие в реку.

Большую часть сельсовета занимают леса, луга и болота.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога межмуниципального значения (трасса К-09), осуществляющая связь населённых пунктов с районным центром.

С. Кольцовка

Для территории с. Кольцовка характерна индивидуальная жилая застройка.

Общественно-деловая зона расположена в центральной части населённого пункта. По улице Молодёжная находятся администрация Первомайского сельсовета, библиотека, контора, по улице Центральная -средняя общеобразовательная школа, почтовый узел связи, дом культуры, магазин, столовая, по улице Школьная - пожарная часть.

На севере от общественно - деловой зоны расположена котельная по улице Банная.

На северо-востоке по улице Энергетиков расположены пилорама и ремонтно-техническая мастерская. В западной стороне от них находиться зерноток по улице Банная.

На северо-востоке с. Кольцовка располагается кладбище и скотомогильник.

п. Первомайский

Территория п. Первомайский представлена преимущественно индивидуальной жилой застройкой.

Общественно-деловая зона расположена в центральной части населённого пункта, в состав зоны входит клуб, ФАП и магазин, стоящих по улице Центральная.

В юго-восточной части посёлка находиться скважина.

На северо-востоке п. Первомайский располагается кладбище.

п. Чернявский

Территория п. Чернявский представлена преимущественно индивидуальной жилой застройкой.

Общественно-деловая зона расположена в центральной части населённого пункта, в состав зоны входит клуб, ФАП и магазин, стоящих на улице Центральная.

На юге от населённого пункта располагается кладбище.

п. Барановский

На территории существует жилая застройка, но населения нет.

На юге от населённого пункта располагается кладбище.

1.4 Технико-экономические основы развития

1.4.1 Перечень отраслей, их настоящее и перспективное развитие

Ведением лесного хозяйства, осуществлением по охране, защите и воспроизводству лесов занимается Каргатский лесхоз. Кроме основной деятельности хозяйство занимается деревообработкой.

Развиваются личные подсобные хозяйства населения. На конец года в личных хозяйствах находилось193 КРС (из них коров –80; свиней - 51, овец – 813, лошадей – 20, птицы – 1030, кроликов- 97, пчелосемей – 7.

Транспортные услуги оказывают Каргатское АТП и частные предприниматели.

Услуги телефонной связи в поселке предоставляет филиал ОАО «Сибирьтелеком». Почтовую связь осуществляет ФГУП «Почта России». Численность работающих в этой сфере составляет 4 человека.

Строительство жилых и общественных зданий в сельском поселении осуществляются  предприятиями малого бизнеса. На перспективу с развитием хозяйственного комплекса и увеличением населения возрастет численность работающих в этой отрасли.

Структура управления представлена администрацией Первомайского сельского поселения  с численностью работающих- 7 человек.

Развитие малого предпринимательства приобретает все большее экономическое, политическое, социальное значение, способствуя созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений. Благодаря данному сектору экономики создается рыночная инфраструктура, появляется конкуренция, происходит реальный отбор того, что наиболее важно и  необходимо. Для устойчивого развития экономики сельского поселения необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход, как населению, так и местному бюджету. С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться преимущественно в сельском  хозяйстве, строительстве, на транспорте. Вне производственной сферы малое предпринимательство может развиваться торговле, бытовых и коммунальных услугах. Проектом предусматривается территориальные и трудовые ресурсы для развития малого бизнеса.

Реализация данного проекта позволит решить и ряд социальных проблем – это дополнительные рабочие места, строительство жилья, увеличение доходов населения.

Первомайское сельское поселение имеет все предпосылки для развития. Оно характеризуется благоприятными природными условиями, хорошей транспортной доступностью, наличием резервов для территориального планирования. В настоящее время хозяйственный профиль определяется сельским хозяйством. На перспективу проектом предлагается развитие животноводства, растениеводства, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Дальнейшее развитие и хозяйственный профиль поселения будут определяться фактическими инвестициями.

В обслуживающую отрасль отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания.

Система здравоохранения Первомайского сельского поселения представлена 3 фельдшерско-акушерскими пунктами. Численность работающих в учреждении здравоохранения составляет 5 человек.

Учреждения образования представлены средней общеобразовательной школой на 320 мест. Численность работающих в этих учреждениях составляет 23 человека.

В системе учреждений культуры находится Кольцовский СДК на 240 мест, Чернявский сельский клуб на 100 мест, Первомайский сельский клуб на 60 мест,  Кольцовская сельская библиотека с книжным фондом 13963 книг, Чернявская сельская библиотека с книжным фондом 6000 книг. Численность работающих в этих учреждениях составляет 15 человек.

В поселении зарегистрировано 4 предприятия розничной торговли. Общей численностью работающих в сфере торговли –  7 человек.

Численность работающих в учреждениях жилищно-коммунального и бытового обслуживания составляет – 5 человек.

Таким образом, численность работающих в учреждениях обслуживания составляет – 55 человек. На первую очередь строительства численность работающих увеличится до 90 человек, на расчетный срок достигнет 127 человек.

В структуре населения поселка численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой составляют 156 человек. Они в случае возникновения в поселении какого-либо нового производства или развития существующего в более значительных масштабах, чем это предусмотрено настоящим проектом, явятся дополнительным резервом трудовых ресурсов для данных производств. Кроме того учитывая возможные масштабы производства предусмотрен дополнительный резерв 20 человек.

1.4.2 Население и трудовые ресурсы, расчет перспективной численности населения

Численность населения Первомайского сельского поселения по данным администрации на 01.01. 2013г. составляло 632 человека.

Динамика численности населения по годам приведена в таблице № 1.

Динамика численности населения

Таблица № 1

| № п.п | Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  | Среднегодовой показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Человек | % к населению |
|  | Численность населения на конец года, .чел. | 697 | 688 | 673 | 649 | 653 | 628 | 632 | 660 | 100,0 |
|  | Число родившихся, чел. | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0,8 |
|  | Число родившихся на 1000 населения | 11,5 | 7,3 | 7,4 | 9,3 | 12,3 | 6,4 | 1,6 |  |  |
|  | Число умерших, чел. | 9 | 13 | 7 | 9 | 9 | 5 | 12 | 9 | 1,4 |
|  | Число умерших на 1000 населения | 12,9 | 18,9 | 10,4 | 13,9 | 13,8 | 8,0 | 19,0 |  |  |
|  | Естественный прирост (+,-) | -1 | -8 | -2 | -3 | -1 | -1 | -11 | -4 | -0,6 |
|  | Естественный прирост на 1000 населения | -1,4 | -11,6 | -3,0 | -4,6 | -1,5 | -1,6 | -17,4 |  |  |
|  | Миграционный прирост (+,-) | 8 | 7 | -22 | 7 | -24 | 5 | 5 | -2 | -0,3 |
|  | Общий прирост (+,-) | 7 | -1 | -24 | 4 | -25 | 4 | -6 | -6 | -0,9 |

Динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития Новосибирской области и Каргатского административного района. За рассматриваемый период наблюдается отрицательная тенденция роста численности населения. Изменение численности населения происходит за счет механического прироста.

Число родившихся за период 2007-2013гг. колеблется по годам от 1 до 8 человек и составляет в среднем 5 человек. Показатель смертности на 1000 жителей составляет от 8,0 в 2012г. и 19,0 в 2013г.

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения.

Изменения возрастной структуры населения Первомайского  сельского поселения по расчетным этапам характеризуются показателями, приведенными в таблице № 2

Возрастная структура населения

Таблица № 2

| № п\п | Возрастная структура | На начало 2012 |  | На начало 2013 |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность, чел. | % к общ. численности населения | Численность, чел. | % к общ. Численности населения | Численность, чел. | % к общ. численности населения | Численность, чел. | % к общ. численности населения |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста, из них: | 95 | 15,1 | 102 | 16,1 | 105 | 16,4 | 112 | 16,7 |
|  | дети 0-6 лет | 29 | 4,6 | 33 | 5,2 | 35 | 5,4 | 38 | 5,6 |
|  | дети 7-15 лет | 66 | 10,5 | 69 | 10,9 | 70 | 11,0 | 74 | 11,1 |
| 2. | Трудоспособный возраст, из них: | 348 | 55,4 | 340 | 53,8 | 343 | 53,6 | 358 | 53,5 |
|  | женщины 16-55 лет | 142 | 22,6 | 140 | 22,2 | 142 | 22,2 | 148 | 22,1 |
|  | мужчины 16-60 лет | 206 | 32,8 | 200 | 31,6 | 201 | 31,4 | 210 | 31,4 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста, из них: | 185 | 29,5 | 190 | 30,1 | 192 | 30,0 | 200 | 29,8 |
|  | женщины | 127 | 20,2 | 129 | 20,4 | 130 | 20,3 | 136 | 20,2 |
|  | мужчины | 58 | 9,3 | 61 | 9,7 | 62 | 9,7 | 64 | 9,6 |
|  | Всего: | 628 | 100,0 | 632 | 100,0 | 640 | 100,0 | 670 | 100,0 |

Из 632 населения, проживающего в поселении 102 – это дети в возрасте до 15 лет, 190 – лица пенсионного возраста. Трудоспособное население составляло 340 человек.

Администраций сельского поселения разработаны программные меры по демографическому развитию Первомайского сельского поселения и определены приоритетные задачи по повышению рождаемости и сокращению смертности, созданию условий для положительных миграционных процессов.

Основной проблемой поселения является занятость населения. Уровень безработицы остается достаточно высоким. На предприятиях создается мало новых рабочих мест, имеет место несоответствие структуры заявок и вакансий. Усиливает дефицит квалифицированных рабочих кадров. Численность трудовых ресурсов работающих в поселении, а также за пределами сельского поселения в 2013 году составляла 358 человек или 56,6% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 180 человек или 28,5%. Незанятое население в трудоспособном возрасте составляет 178 человек. Это учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства, лица, занятые в домашнем хозяйстве, инвалиды в трудоспособном возрасте.

В градообразующих отраслях занято 114 человек, в обслуживающих – занято 55 человек, что составляет от общей численности населения соответственно 18,0 и 8,7%.

В последние годы уровень безработицы составлял 0,9% от общей численности населения.

Баланс трудовых ресурсов на расчетный срок и первую очередь определен исходя из проведенного анализа современной возрастной структуры и занятости населения.

На первую очередь строительства численность занятых в экономике достигнет 236 человек или 36,8% от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 135 человек (21,1%), в обслуживающих – 90 человек (14,0%). К концу расчетного периода будет занято в экономике 295 человек или 44,0 % от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 158 человек (23,6%), в обслуживающих 127 человек (19,0%).

Данные, характеризующие существующий баланс трудовых ресурсов, ориентировочный расчет на первую очередь и расчетный срок, а также занятость населения по отраслям приведены в таблице № 3

Баланс трудовых ресурсов и занятость населения по отраслям

Таблица № 3

| № п\п | Показатели | Исходный 2013 год |  | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % к населе-нию | Человек | % к населе-нию | человек | % к населе-нию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Трудовые ресурсы, всего: | 358 | 56,6 | 360 | 56,2 | 373 | 55,6 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | а) население в трудоспособном возрасте | 340 | 53,8 | 343 | 53,6 | 358 | 53,5 |
|  | в) работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста) | 18 | 2,8 | 17 | 2,6 | 15 | 2,1 |
| 2. | Распределение трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  | А. Занято в экономике | 180 | 28,5 | 236 | 36,8 | 295 | 44,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) в градообразующих отраслях - всего | 114 | 18,0 | 135 | 21,1 | 158 | 23,6 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | -промышленность | - | - | 8 | 1,3 | 16 | 2,4 |
|  | -лесное и сельское хозяйства | 3 | 0,5 | 19 | 3,0 | 43 | 6,4 |
|  | -транспорт, связь | 4 | 0,6 | 6 | 0,9 | 9 | 1,3 |
|  | -строительство | - | - | 4 | 0,6 | 8 | 1,2 |
|  | -органы управления, операции недвижимостью | 7 | 1,1 | 7 | 1,1 | 8 | 1,2 |
|  | -прочие | 100 | 15,8 | 71 | 11,1 | 54 | 8,1 |
|  | - резерв | - | - | 20 | 3,1 | 20 | 3,0 |
|  | б) в обслуживающих отраслях | 55 | 8,7 | 90 | 14,0 | 127 | 19,0 |
|  | в) прочие занятые | 11 | 1,8 | 11 | 1,7 | 10 | 1,4 |
|  | Б. Учащиеся 16-ти лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 22 | 3,5 | 24 | 3,7 | 26 | 3,9 |
|  | В. Численность занятых в домашнем и личном подсобном хозяйствах в трудоспособном возрасте | 34 | 5,3 | 33 | 5,2 | 28 | 4,1 |
|  | Г. Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой | 116 | 18,4 | 62 | 9,7 | 20 | 3,0 |
|  | Д. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | 6 | 0,9 | 5 | 0,8 | 4 | 0,6 |
| 3. | Население, всего | 632 | 100,0 | 640 | 100,0 | 670 | 100,0 |

Расчет перспективной численности населения

Перспективная численность населения определена на основе оценки возрастной структуры и занятости населения по отраслям, ожидаемого их изменения на расчетный срок и первую очередь. При определении численности основных возрастных групп, а так же абсолютной и относительной величины трудовой части населения использованы рекомендации специальной литературы и соответствующих СниПов, данные администрации рабочего поселка.

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (численность градообразующей группы, механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а так же территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения.

Общая численность населения рассчитана по формуле :

H =              А х 100           ,  где

Т-а-в-d-k+m-Б-П

А – абсолютная численность градообразующих кадров,

(на 1ю  очередь -135, на расчетный срок – 158) чел.;

Т – численность населения в трудоспособном возрасте,

(на 1ю  очередь – 65,6, на расчетный срок – 65,3) %;

а – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, (на 1ю  очередь-3,7, на расчетный срок – 3,9) %;

в – численность занятых в домашнем и личном подсобном хозяйствах в трудоспособном возрасте, (на 1ю  очередь- 5,2 , на расчетный срок – 4,1) %;

d – численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и учебой, (на 1ю  очередь- 9,7, на расчетный срок 3,0) %;

k – численность лиц, зарегистрированных на бирже труда, (на 1ю  очередь- 0,8 на расчетный срок – 0,6) %;

m – численность работающих пенсионеров, (на 1ю  очередь- 2,6, на расчетный срок – 2,1) %;

Б – численность обслуживающей группы населения, (на 1ю  очередь- 14,0 на расчетный срок – 19,0) %;

П – прочие занятые (на 1ю  очередь- 1.7, на расчетный срок – 1,4) %.

При определении трудовых ресурсов, необходимых для расчета населения из общей численности населения в трудоспособном возрасте исключаются следующие группы населения:

• лица занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве;

• нвалиды труда в трудоспособном возрасте;

• 100% учащихся высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся в отрыве от производства;

• лица, зарегистрированные на бирже труда.

В составе трудовых ресурсов учитываются дополнительно лица пенсионного возраста, продолжающие участвовать в общественном производстве.

На период проектного срока численность занятых в экономике увеличится с 180 до 295 человек за счет новых мест приложения труда на предприятиях Первомайского сельского поселения.

Обслуживающая группа увеличится с 8,7% до 19,0%. Рост обслуживающей группы обусловлен перспективным развитием учреждений бытового обслуживания.

H1 =                    135х 100                      .

53,6-3,7-5,2-9,7-0,8+2,6-14,0-1,7

H р.срок  =                    158 х 100                      .

53,5-3,9-4,1-3,0-0,6+2,1-19,0-1,4

Согласно приведенных расчетов численность населения составит на первую очередь – 640 человек, на расчетный срок – 670 человек.

Расчет по методу демографического прогноза

Для того, что бы определить насколько расчетная численность населения будет в перспективе обеспечена ожидаемым приростом в результате естественного и механического изменения численности населения, использован метод демографического прогноза .

По этому методу ожидаемая численность населения на проектный срок определялась по формуле:

Ho = H (1+)t

где Ho  - ожидаемая численность населения;

H – численность населения на исходный год;

Е – среднегодовой естественный прирост (убыль) за последние годы (% от всего населения);

M – среднегодовой механический прирост (отток) за последние годы (% от всего населения);

t – количество лет, на конец которого производится расчет численности населения.

Расчет ожидаемой численности населения осуществляется с учетом анализа сложившихся тенденций движения населения за предшествующие годы и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения.

Н1 =632 (1+  -0,2+0,1)10

100

Нр.срок = 632 (1+   0,1+0,1)20

100

Согласно приведенных расчетов численность населения составит на первую очередь – 626 человек, на расчетный срок – 658 человек.

Сравнивая между собой расчетную и прогнозируемую численность населения, можно сделать вывод, что величина расхождения между этими расчетами не велика. Расчетная величина численности населения представляется более реальной, чем прогнозируемая и поэтому в дальнейших расчетах отдано предпочтение расчетной величине численности населения.

Факторами увеличения численности населения являются развитие градообразующих и обслуживающих отраслей, а так же наличие территориальных  и трудовых ресурсов.

Таким образом, ожидаемая величина численности населения Первомайского сельского поселения  принята:

- на I-ю очередь - 640 человек;

- на расчетный срок – 670 человек.

Прогноз численности населения по населенным пунктам Первомайского сельского поселения, человек

Таблица №4

| Населенный пункт | 2013г. | 1 очередь 2023г. | Расчетный срок, 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Кольцовка | 497 | 502 | 514 |
| п.Чернявский | 91 | 93 | 98 |
| п.Первомайский | 44 | 45 | 50 |
| п.Барановский | - | - | 8 |
| Итого по Первомайскому сельскому поселению | 632 | 640 | 670 |

Прогноз численности населения по населенным пунктам Первомайского сельского поселения

в дошкольном возрасте (0-6 лет), человек

Таблица №5

| Населенный пункт | 2013г. | 1 очередь 2023г. | Расчетный срок, 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Кольцовка | 26 | 28 | 29 |
| п.Чернявский | 3 | 3 | 4 |
| п.Первомайский | 4 | 4 | 5 |
| п.Барановский | - | - | - |
| Итого по Первомайскому сельскому поселению | 33 | 35 | 38 |

Прогноз численности населения по населенным пунктам Первомайского сельского поселения

в школьном возрасте (7-17 лет), человек

Таблица №6

| Населенный пункт | 2013г. | 1 очередь 2023г. | Расчетный срок, 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Кольцовка | 50 | 51 | 53 |
| п.Чернявский | 20 | 20 | 21 |
| п.Первомайский | 6 | 6 | 7 |
| п.Барановский | - | - | - |
| Итого по Первомайскому сельскому поселению | 76 | 77 | 81 |

Исходя из данной численности населения определены основные параметры развития поселка: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

1.4.3 Жилищная сфера

Жилищный фонд

Существующий жилой фонд составляет 15434 м² общей площади. Жилой фонд поселения представлен 231 индивидуальными домами.

Население и жилой фонд населенных пунктов.

Характеристика жилищного фонда по состоянию на 01.01.2013 г.

Таблица №7

| Сельсовет, (все н.п. в составе сельсовета) | Фонд жилой площади (тыс. кв. м) | Количество домов. | Ветхое жилье, тыс. кв. м) ед. | Выделено участков для строительства за 2011/2012 годы, шт. | Построено домов за 2012год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Кольцовка | 13470 | 179 | 0,27 | - | - |
| п.Чернявский | 1315 | 35 | - | - | - |
| п.Первомайский | 649 | 17 | 0,05 | - | - |
| п.Барановский | - | - | - | - | - |
| Итого по Первомайскому сельскому поселению | 15434 | 231 | 0,32 | - | - |

Существующая жилая обеспеченность составляет 24,4 м²/чел.

При недостаточности статистических данных показатели существующего жилищного фонда имеют оценочный характер.

1.4.4 Социальная сфера

Задача оценки социальной сферы – выявить перечень существующих объектов, в том числе техническое состояние зданий, в которых они размещены, фактическую загруженность действующих объектов, рассчитать потребность в объектах социальной сферы и оценить обеспеченность населения.

Необходимый перечень объектов обслуживания населения определен   в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»".

Социальная сфера населенных пунктов представлена следующими объектами:

объекты образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания.

Система здравоохранения  Первомайского сельского поселения представлена тремя фельдшерско-акушерскими пунктами.

Учреждения образования представлены общеобразовательной школой на 320 мест.

В системе учреждений культуры находится Кольцовский СДК на 240 мест, Чернявский сельский клуб на 100 мест, Первомайский сельский клуб на 60 мест, Кольцовская сельская библиотека с книжным фондом 13963 книг, Чернявская сельская библиотека с книжным фондом 6000 книг.

В поселении зарегистрировано 4 предприятия розничной торговли.

1.5 Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

На сегодняшний день по территории Первомайского сельсовета проходит трасса межмуниципального значения К-09 и автомобильные дороги местного значения.

В целом, обеспеченность внешними транспортными связями на территории Первомайского сельсовета достаточная.

Улично-дорожная сеть.

Для улично-дорожной сети населенных пунктов характерен переходный тип покрытия.

К недостаткам улично-дорожной сети населенного пункта можно отнести следующее:

- отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям согласно требований СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

1.6 Инженерное обеспечение

1.6.1 Водоснабжение

В настоящее время хоз-питьевое водоснабжение потребителей в Первомайском сельском поселении осуществляется из водозаборных скважин. В качестве источника используются скважины и шахтные колодцы. По основным показателям вода удовлетворяет  требованиям ГОСТ «Вода питьевая» и СаНПина.

Обеспеченность артезианскими скважинами систем водоснабжения  сельского поселения на 2013 год.

Таблица №8

| Местоположение, населенные пункты | Производительность скважин, м3\час | Глубина подъема(м) | Марка насоса | Дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Кольцовка | 10 | 58 | ЭЦВ 6-10-140 | 1981 |
| п.Чернявский | 10 | 75 | ЭЦВ 6-10-80 | 1992 |
| п.Первомайский | 10 | 75 | ЭЦВ 6-10-80 | 1992 |

1.6.2 Водоотведение

Централизованной системы канализации в поселении нет. Стоки от зданий и жилых домов отводятся в выгреба.

1.6.3 Теплоснабжения

Теплоснабжение основной части жилой застройки Первомайского сельского поселения осуществляется от индивидуальных источников тепла.

Отопление частного сектора поселения – печное. Сельский дом культуры, школа и здание администрации отапливается от котельной. Производительность котельной – 1,6 Гкал/час.

1.6.4 Газоснабжение

В настоящее время поселение не газифицирован.

1.6.5 Электроснабжение

На северо-востоке села Кольцовка расположена подстанция ПС 35/10 кВ.

1.6.6 Связь и информация

В настоящее время в Первомайском сельском  поселении действует существующая АТС.

Таблица №9

| Наименование сельского поселения | Объем базы номеров | Количество телефонных номеров |
| --- | --- | --- |
| Первомайское сельское поселение | 150 | 145 |

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1Архитектурно - планировочные решения генерального плана

Функциональное зонирование территории

На территории сельского поселения (вне границ населённых пунктов) проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Земли населённых пунктов;

- Зона объектов инженерной инфраструктуры;

- Зона производственного и коммунально-складского назначения;

- Зона сельскохозяйственного назначения;

- Зона автомобильного транспорта;

- Зона природных территорий;

- Зона акваторий;

- Зона специального назначения;

- Зона транспортных коридоров.

Баланс территории по функциональному зонированию

Таблица № 10

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь Первомайского сельского поселения | 48692 | 100 |
| 1 | Земли населённых пунктов | 263 | 0,5 |
| 2 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | 1,4 | 0,003 |
| 3 | Зона сельскохозяйственного назначения | 17 | 0.03 |
| 4 | Зона автомобильного транспорта | 28.5 | 0.06 |
| 5 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | 0,3 | 0,001 |
| 6 | Зона природных территорий | 44035,7 | 90,43 |
| 7 | Зона акваторий | 4176 | 8,6 |
| 8 | Зона специального назначения | 4,3 | 0,009 |
| 9 | Зона транспортных коридоров | 177 | 0.36 |

В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:

индивидуальной жилой застройки;

общественно-делового назначения;

объектов здравоохранения;

объектов инженерной инфраструктуры;

автомобильного транспорта;

производственного и коммунально-складского назначения;

озеленения специального назначения;

акваторий;

природных территорий;

транспортных коридоров;

специального назначения.

Баланс территории по функциональному зонированию

Таблица №11

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь с. Кольцовка | 151 | 100 |
| 1 | Зона индивидуальной жилой застройки (сущ.) | 82 | 54,3 |
| 2 | Зона индивидуальной жилой застройки (планир.) | 4,3 | 2,85 |
| 3 | Зона общественно-делового назначения (сущ.) | 4,9 | 3,2 |
| 4 | Зона общественно-делового назначения (планир.) | 1 | 0,7 |
| 5 | Зона объектов здравоохранения (сущ.) | 0,2 | 0,13 |
| 6 | Зона объектов инженерной инфраструктуры (сущ.) | 1,8 | 1,2 |
| 7 | Зона производственного и коммунально-складского назначения (сущ.) | 5,2 | 3,4 |
| 8 | Зона производственного и коммунально-складского назначения (планир.) | 17,5 | 11,6 |
| 9 | Зона автомобильного транспорта (сущ.) | 5,2 | 3,4 |
| 10 | Зона озеленения специального назначения (планир.) | 16,3 | 10,8 |
| 11 | Зона природных территорий (сущ.) | 0,3 | 0,22 |
| 12 | Зона транспортных коридоров (сущ.) | 12,4 | 8,2 |
|  | Площадь п. Первомайский | 34 | 100 |
| 1 | Зона индивидуальной жилой застройки (сущ.) | 20 | 58,8 |
| 2 | Зона общественно-делового назначения (сущ.) | 1 | 2,9 |
| 3 | Зона объектов здравоохранения (сущ.) | 0,2 | 0,6 |
| 4 | Зона объектов инженерной инфраструктуры (сущ.) | 0,04 | 0,12 |
| 5 | Зона автомобильного транспорта (сущ.) | 0,7 | 2,06 |
| 6 | Зона природных территорий (сущ.) | 11 | 32,4 |
| 7 | Зона транспортных коридоров (сущ.) | 1,06 | 3,12 |
|  | Площадь п. Чернявский | 41 | 100 |
| 1 | Зона индивидуальной жилой застройки (сущ.) | 33 | 80.5 |
| 2 | Зона индивидуальной жилой застройки (планир.) | 0,9 | 2,2 |
| 3 | Зона общественно-делового назначения (сущ.) | 1,3 | 3,17 |
| 4 | Зона объектов здравоохранения (сущ.) | 0,5 | 1,22 |
| 5 | Зона автомобильного транспорта (сущ.) | 1,3 | 3,17 |
| 6 | Зона природных территорий (сущ.) | 1,98 | 4,83 |
| 7 | Зона транспортных коридоров (сущ.) | 2 | 4.91 |
|  | Площадь п. Барановский | 37 | 100 |
| 1 | Зона индивидуальной жилой застройки (сущ.) | 14 | 37,84 |
| 2 | Зона общественно-делового назначения (сущ.) | 0,4 | 1,08 |
| 3 | Зона объектов инженерной инфраструктуры (планир.) | 0,2 | 0,54 |
| 4 | Зона автомобильного транспорта (сущ.) | 1,2 | 3,2 |
| 5 | Зона природных территорий (сущ.) | 20 | 54,05 |
| 6 | Зона акваторий (сущ.) | 0,2 | 0,59 |
| 7 | Зона транспортных коридоров (сущ.) | 1 | 2,7 |

Расчет функционального зонирования территории выполнялся на основании электронной версии проекта.

Архитектурно-пространственные решения

Архитектурно - пространственное решение территории Первомайского сельского поселения принято с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории сельского поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки: реки, болота, лесные массивы;

существующие транспортные связи;

сложившаяся планировочная структура населённых пунктов.

с. Кольцовка

Основными решениями генерального плана с. Кольцовка предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры села, а также определение территорий для размещения перспективной застройки.

Основными композиционными осями являются ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Молодёжная. Композиционный каркас дополняют ул. Магазинная, ул. Юбилейная, ул. Банная, ул. Южная, ул. Лесная.

Жилая зона населенного пункта состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройкой, обусловленной сложившейся сеткой улиц. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Проектом генерального плана предлагается организовать новые зоны под застройку индивидуальными жилыми домами в центре села находящихся между общественно - деловой зоной и зоной озеленения специального назначения по улице Банная, так же по улице Центральная и продолжающейся по улице Лесная, до улицы Юбилейная.

В центральной части села по улице Школьная планируется организовать зону общественно-делового назначения, под центр культурно-бытового досуга. В состав, которого будут входить: аптека, спортивный зал общего пользования, бассейн общего пользования, клуб, предприятие общественного питания, предприятие бытового обслуживания, баня, гостиница.

Так же проектом предлагается организовать полигон ТБО в 2 км на юго-востоке от границы населенного пункта и имеющего санитарно-защитную зону 500 м.

п. Первомайский

Основными решениями генерального плана п. Первомайский предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры поселка. Композиционной осью являются ул. Центральная. В данном населённом пункте предложений по строительству новых объектов нет.

п. Чернявский

Основными решениями генерального плана п. Чернявский предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры поселка. Основной композиционной осью являются ул. Центральная.

Проектом предлагается территория под застройку индивидуальными жилыми домами в северо-восточной части посёлка по улице Центральная через дорогу от клуба.

п. Барановский

Решениями генерального плана п. Барановский предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры поселка.

Проектом предлагается территория под застройку магазина в центральной части посёлка.

Решением генерального плана п. Барановский предусмотрено размещение скважины в южной части посёлка.

2.2 Жилищная сфера

Объем нового жилищного строительства, с учетом реконструируемых кварталов, определен исходя из следующих показателей:

1. Население поселения составит 640 человек на первую очередь и 670 человек на расчетный срок.

2. Прирост населения на первую очередь составит 8 человек  на расчетный срок – 38 человек.

3. Расчетный коэффициент семейности принят 2,5.

4. Расчетная жилищная обеспеченность условно принята 27,0 м² общей площади квартиры на 1 человека на первую очередь и 30,0 м² общей площади квартиры на 1 человека на расчетный срок (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи).

5. Проектируемая усадьба принята 0,10-0,15 га.

Жилой фонд на конец расчетного срока (2033.) должен составить 20,1 тыс. м² общей площади или 268 квартир (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью).

Рекомендуемые объемы жилищного строительства на перспективу

Таблица №12

| Наименование муниципального образования | Общая площадь жилого фонда на 01.01.13г., тыс. м2 | Общая площадь жилого фонда первую очередь, тыс.м.2 |  | Общая площадь жилого фонда расчетный срок, тыс.м.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | нового строительства | всего | нового строительства |
| с. Кольцовка | 13,5 | 13,6 | 0,1 | 15,4 | 1,9 |
| п.Чернявский | 1,3 | 2,5 | 1,2 | 2,9 | 1,6 |
| п. Первомайский | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 1,5 | 0,9 |
| п.Барановский | - | - | - | 0,3 | 0,3 |
| Итого по Первомайскому сельскому поселению | 15,4 | 17,3 | 1,9 | 20,1 | 4,7 |

2.3 Социальная сфера

Развитие социальной сферы обусловлено потребностью обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности поселения как места постоянного жительства и обеспечивает экономику поселения необходимыми трудовыми ресурсами.

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока (2033г.) выполнен в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»".

# Расчет объектов социально-культурно-бытового обслуживания

# Таблица 13

| № п/п | Наименование объекта, местонахождение | Норма, единица измерения | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохра няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| - Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 85 мест на 1000 жителей | 32 | - | - | 32 | - | 32 | Организация группы ГДО в здании школы |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | 100%-ный охват детей неполны средним образованием (I - IX классы) | 81 | 320 | 320 | - | 320 |  | Рекомендуется сохранение школы 320 мест |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | 10 % от общего числа школьников, место | 8 | - | 8 | - | 8 | - | Рекомендуется размещение внешкольных учреждений на 8 мест в здании школы |
| 2. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ФАП (врачебная амбулатория) | Объект | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | Сохранение существующих ФАПов |
| 2.2 | Аптека | По заданию на проектирование объект | - | - | 1 | - | - | 1 | Разместить в планируемом объекте КБО (культурно-бытового обслуживания) |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 70 м2 на 1 тыс. человек, м2 на 1 тыс. человек | 46,9 | - | - | 46,9 | - | 46,9 | Необходимо строительство физкультурно-спортивного сооружения |
| 2.4 | Спортивные залы общего пользования | 60 м2 на 1 тыс. человек, м2 на 1 тыс. человек | 40,2 | - | - | 40,2 | - | 40,2 | Разместить в планируемом объекте КБО |
| 2.5 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | 20 м2 зеркала воды на 1 тыс. человек, м2 зеркала воды на 1 тыс. человек | 13,4 | - | - | 13,4 | - | 13,4 |  |
| 3. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Клубы | 300 мест на 1 тыс. жителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | с.Кольцовка |  | 154 | 240 | 240 | - | 240 | - | Сохранение |
| 3.1.2 | п.Чернявский |  | 29 | 100 | 100 | - | 100 | - | Сохранение |
| 3.1.3 | п.Первомайский |  | 15 | 60 | 60 | - | 60 | - | Сохранение |
| 3.2 | Сельские массовые библиотеки | 6 тыс.ед. хранения на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | с.Кольцовка |  | 3,1 | 14,0 | 14,0 | - | 14,0 | - | Сохранение книжного фонда |
| 3.2.2 | п.Чернявский |  | 0,6 | 6,0 | 6,0 | - | 6,0 | - | Сохранение книжного фонда |
| 4. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Магазины продовольственных товаров | 100 м2 на 1 тыс. человек, | 67 | - | - | - | - | - | Вместимость корректируется после проведения инвентаризации |
| 4.2 | Магазины непродовольственных товаров | 200 м2 на 1 тыс. человек, | 134 | - | - | - | - | - | Вместимость корректируется после проведения инвентаризации |
| 4.3 | Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек, | 27 | - | - | - | - | 27 | Разместить в планируемом объекте КБО |
| 4.4 | Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек | 5 | - | - | - | - | 5 | Разместить в планируемом объекте КБО |
| 4.5 | Бани | 5 мест на 1 тыс. человек | 3 |  |  |  |  | 3 |  |
| 5. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Отделение связи | По нормам и правилам министерства связи РФ, объект | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |  |
| 6. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Гостиницы | 6 мест на 1 тыс. человек, место | 4 | - | - | 4 | - | 4 | Разместить в планируемом объекте КБО |
| 6.2 | Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. человек, га | 0,16 |  |  |  |  |  |  |

2.4 Производственная и коммунально-складская сфера

На северо-западе с. Кольцовка по улице Энергетиков в зоне производственного и коммунально-складского назначения расположена ремонтно-техническая мастерская, имеющая санитарно-защитную зону 300 м. В санитарно - защитную зону попадает часть жилой застройки. В связи с этим проектом предлагается перенести ремонтно-техническую мастерскую на северо-запад населённого пункта. Так же предлагается в северо-западной части с. Кольцовка по улице Фермерская, организовать за расчётный срок зону производственного и коммунально-складского назначения. Данную производственную территорию предлагается отделить от жилой застройки зоной озеленения специального назначения.

Так же проектом предлагается возобновить ферму в п.Чернявский, на юго-востоке где располагалась старая ферма.

2.5 Транспортная инфраструктура

2.5.1 Внешний транспорт

По территории Первомайского сельсовета проходит трасса межмуниципального значения К-09 и автомобильные дороги местного значения.

В целом, обеспеченность внешними транспортными связями на территории Первомайского сельсовета достаточная.

2.5.1 Улично-дорожная сеть

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов, входящих в состав Первомайского сельсовета, а также предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Проектом генерального плана для населенных пунктов Первомайского сельсовета введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»"

Общие показатели проектируемой улично-дорожной сети

Таблица №20

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Кольцовка |  |  |  |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети | км / м2 | 7,96/48618 |
|  | В том числе: главная улица основная улица в жилой застройке второстепенная улица в жилой застройке проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 0,9/ 6300 4,38/26250 1,54/9258 1,14/6810 |
|  | п. Первомайский |  |  |
| 2 | Протяженность улично-дорожной сети | км / м2 | 1.28/ 7686 |
|  | В том числе: основная улица в жилой застройке проезды | км / м2 км / м2 | 1,26/ 7578 0,02/108 |
|  | п. Чернявский |  |  |
| 3 | Протяженность улично-дорожной сети | км / м2 | 2.97/ 11802 |
|  | В том числе: основная улица в жилой застройке проезды | км / м2 км / м2 | 1,85/11106 1,12/696 |
|  | п. Барановский |  |  |
| 4 | Протяженность улично-дорожной сети | км / м2 | 1,89/ 11310 |
|  | В том числе: основная улица в жилой застройке второстепенная улица в жилой застройке проезды | км / м2 км / м2 км / м2 | 1,52/9132 0,36/2142 0,01/36 |

2.6 Инженерная инфраструктура

2.6.1 Водоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Первомайского сельского поселения.

Для водоснабжения Первомайского сельского поселения проектом предлагается:

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям;

- оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- установка приборов учета воды;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета, согласно проекту.

Водоснабжение Первомайского сельского поселения предусматривается от подземных вод, посредством скважинных водозаборов. На каждой скважине предусматривается установка водоочистных фильтров для доведения воды до соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Для водоснабжения поселка предлагается строительство водозаборных скважин, с павильонами для размещения водоочистного оборудования. Приблизительное местоположение показано на карте-схеме.

Для точного определения местоположения проектируемого куста водозаборных скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положения о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности, предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Сети водоснабжения выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001-ПЭ80 SDR11 или полипропиленовых труб ТУ-2248-032-00284581-98.

Водопроводные колодцы выполнить из стальной толстостенной трубы с усиленной гидроизоляцией диаметром не менее 1420 мм, толщиной стенки не менее 18 мм.

Предусмотреть теледиагностику водопроводной сети, во избежание засорения трубопроводов строительным материалом при монтаже сети.

Для удобства ремонта (без вскрытия дорожного полотна) при возникновении аварийной ситуации, сети, проходящие под дорогой, проложить в футляре.

Предусмотреть устройство люков, согласно ГОСТ 3634-99.

Окончательные решения о расположении куста скважин, количестве скважин, трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения, нужды местной промышленности, нерациональный расход.

Нормы водопотребления:

-  120 л/сутки на человека, с водопроводом и канализацией без ванн;

Расхода воды на полив территории, наружный пожар приняты по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 90 л/сут. на человека.

Расходы воды на пожаротушение

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод  низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Расчетное число одновременных пожаров на I очередь принимается равным 1 шт., расчетный расход воды для тушения одного наружного пожара -5 л/с, расчетный расход воды для тушения внутреннего пожара – 1 струя по 2,5 л/с.

Общий расход воды, подаваемой дополнительно в водопроводную сеть для тушения пожаров:

qпож = 1 5 +2,5 = 7,5 л/с=81 м3/сут.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СНиП 2.04.02-84. п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке - 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать 60 метров.

При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Рекомендуем ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

Суммарное водопотребление Первомайского сельского поселения

Таблица № 14

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход воды, м3/сут |  | Противопожарные нужды, расход воды, м3/сут |  | Поливочные нужды, расход воды, м3/сут |  | Итоговый расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | с.Кольцовка | 502 | 514 | 72,28 | 154,2 | 20,08 | 46,26 | 81 | 81 | 46,26 | 46,26 | 219,62 | 327,72 |
| 2. | п.Чернявский | 93 | 98 | 13,39 | 29,4 | 3,72 | 8,82 | 81 | 81 | 8,82 | 8,82 | 106,93 | 128,04 |
| 3. | п.Первомайский | 45 | 50 | 6,48 | 15,0 | 1,8 | 4,5 | 81 | 81 | 4,05 | 4,5 | 93,33 | 105,0 |
| 4. | п.Барановский | - | 8 | - | 2,4 | - | 0,32 | - | - | - | 0,72 | - | 3,44 |
|  | Итого по Первомайскому сельскому поселению | 640 | 670 | 92,15 | 201,0 | 25,6 | 59,9 | 243 | 243 | 59,13 | 60,3 | 419,88 | 564,2 |

2.6.2 Водоотведение

Основные решения по водоотведению Первомайского сельского поселения:

- для очистки стоков в качестве основного решения предлагается использование локальных очистных установок для объектов соцкультбыта;

- канализационные стоки от усадебной застройки предлагается аккумулировать в герметичных выгребах.

В качестве локальных очистных установок предлагается использование оборудование компании «Альта-Сиб».

Станции очистки бытовых сточных вод «Alta Bio» предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Бытовые стоки, поступающие в септик «Alta Bio», проходят три стадии очистки: гравитационную, анаэробную и, с помощью биореактора, - аэробную. Все осадки и твердые фракции остаются внутри станции.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки «Alta Bio+», с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания «Alta BioClean».  Очищенную воду по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на земельные участки согласованные с РОСПОТРЕБСОЮЗом.

2.6.3 Теплоснабжение

На первую очередь проектом предлагается централизованное теплоснабжение общественных зданий от существующей котельной (реконструкция и ремонт которой производится в зависимости от технического состояния). Частный сектор останется на печном отоплении. Топливо – уголь, дрова.

2.6.4 Электроснабжение

Для электроснабжения населенных пунктов принимается напряжение 10 и 0,4 кВ от существующей подстанции ПС 35/10 кВ.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Для электроснабжения Первомайского сельского поселения проектом предусматривается:

- замена проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам ;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности;

- реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении;

Расположение головных сооружений электроснабжения (подстанции, ТП) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

Расчетные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 [табл. 2.4.4”] по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя:

- для поселков и сельских населенных пунктов данный показатель принят в размере 1350 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400 для населенных пунктов, оборудованных электрическими плитами.

Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Электрические нагрузки Первомайского сельского поселения

Таблица № 15

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход электроэнергии, кВт*ч/год |  | Расход электроэнергии, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | с.Кольцовка | 502 | 514 | 1089340 | 1115380 | 205,32 | 210,23 |
| 2. | п.Чернявский | 93 | 98 | 125550 | 132300 | 28,55 | 30,09 |
| 3. | п.Первомайский | 45 | 50 | 60750 | 67500 | 13,82 | 15,35 |
| 4. | п.Барановский | - | 8 | - | 10800 | - | 2,46 |
|  | Итого по Первомайскому сельскому поселению | 640 | 670 | 1275640 | 1325980 | 247,69 | 258,13 |

2.6.5 Связь и информация

Развитие сетей, систем и средств связи на современном этапе характеризуется динамичным внедрением цифровых технологий во все виды связи и их конвергенцией.

Фиксированная телефонная связь

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Емкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности населения с применением коэффициента семейности К=3,5. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Исходя из прогноза численности населения - количество абонентов указано в таблице № 16

Таблица № 16

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | с.Кольцовка | 502 | 514 | 172 | 176 |
| 2. | п.Чернявский | 93 | 98 | 32 | 34 |
| 3. | п.Первомайский | 45 | 50 | 16 | 17 |
| 4. | п.Барановский | - | 8 | - | 3 |
|  | Итого по Первомайскому сельскому поселению | 640 | 670 | 220 | 230 |

Увеличение количества абонентов предполагается за счет расширения номерной емкости существующих АТС и при замене на цифровые АТС.

Развитие телефонной сети городского поселения предусматривается по нескольким направлениям. В первую очередь путем традиционного наращивания номерной емкости АТС, отвечающих требованиям используемых цифровых технологий. Кроме того, генеральным планом намечается замена устаревшего оборудования функционирующих АТС на цифровое с возможностью предоставления пакета сервисных услуг.

Телефонизация населенных пунктов следует  осуществлять с использованием технологии FTTB, что подразумевает подключение по оптической линии связи группы домов на узел мультисервисной сети. Подключение абонентов к сети связи общего пользования осуществляется по витой паре либо с использованием радиоканала (Wi-Fi, Wi-Max, CDMA).

Подвижная радиотелефония

Необходимо создать в городском поселении благоприятные условия для развития ускоренными темпами системы подвижной радиотелефонной связи на базе стандартов GSM, UMTS, LTE. Дальнейшее увеличение количества базовых станций по мере заполнения объемов существующих, будет составлять существенную конкуренцию проводным сетям телефонии общего пользования и должно идти по пути увеличения площади покрытия территории муниципального района зонами устойчивого доступа мобильной связи на всей территории населенных пунктов и вдоль автодорог.

Почтовая связь

Существующий норматив по почтовой связи (Приказ Министерства связи СССР №178 от 27.04.81) определяет количество жителей на одно сельское отделение почтовой связи (ОПС) от 1 до 6 тыс. Расширение ОПС в поселении местности не планируется.

Телевизионное и радиовещание

В связи с переходом на стандарт цифрового телевидения к 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ «О внедрении в РФ европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB» от 25 мая 2004 г. N 706-р, необходимо построить сеть передающих станций.. Для населения необходимо обеспечить поставки оборудования (приставки), позволяющего принимать новый стандарт DVB-T2 на старые телевизионные приемники. Проектирование и строительство сети цифрового эфирного вещания ведет Приморский филиал ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр.

Переход на цифровое телевизионное вещания включает в себя и FM радиовещание на территории городского поселения.

Цифровые коммуникационные информационные сети и системы

Для обеспечения населения всем спектром услуг связи необходимо построить волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) ко всем существующим АТС и распределительную абонентскую сеть, с использованием технологий как на основе ВОЛС, так и технологий беспроводной связи. При новом строительстве должны применяться, как правило, кабели оптические (ОК) одномодовые типа РКП с числом омических волокон (ОВ) 4 и 8 для работы волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) на длине волн 1,3 и 1,55 мкм. При необходимости возможно также применение ОК с числом ОВ более 8.

2.7 Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана окружающей среды

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития муниципального образования, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон. Зоны с особыми условиями использования на территории Первомайского сельсовета представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

прибрежной защитной полосой;

зонами охраны источников водоснабжения;

санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

санитарно-защитных зон установленных на территории Первомайского сельского поселения представлен в таблице №17

Санитарно-защитные зоны по планируемым объектам

Первомайского сельского поселения

Таблица №17

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | с. Кольцовка |  |
| 1 | Котельная | 50 |
| 2 | Производственное предприятие | 100 |
| 3 | Склад | 100 |
| 4 | РТМ | 300 |
| 5 | Полигон ТБО | 500 |

Водоохранные зоны водных объектов

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и озер установлена в размере 100 и 50 м. Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ.

В пределах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

проведение авиационно-химических работ;

-движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

распашка земель;

применение удобрений;

складирование отвалов размываемых грунтов;

выпас и организация летних лагерей скота.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На проектируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" устанавливаются следующие границы ЗСО:

- Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей не менее 30 м. Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров

- Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

- Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:

территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шлакохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории представлены также санитарно-защитными, охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории имеются линии электропередачи 10, 35 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются в размере 10 метров, от линий электропередач 35 кВ – 15 м, а от линий электропередач 110 кВ и 220 кВ устанавливаются в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается:

вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом. Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

строительство локальных очистных сооружений.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– разработке месторождений полезных ископаемых;

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

– ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

проведение рекультивации территории ликвидируемых свалок ТБО;

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Определение зон действия основных поражающих факторов при авариях на транспортных коммуникациях

Наиболее вероятными аварийными ситуациями на транспортных коммуникациях являются следующие ситуации:

- пролив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации цистерны;

- пролив (утечка) из цистерны легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в результате разгерметизации цистерны;

- пролив АХОВ в результате разгерметизации цистерны.

При возникновении аварии, связанной с разливом СУГ возможно:

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара – вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;

- разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием «огненного шара»;

- образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ возможно:

- образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара – вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на транспорте (при перевозке СУГ, горючих жидкостей и аварийно химически опасных веществ железнодорожным транспортом):

- аварийный разлив цистерны с АХОВ (аммиак, хлор);

- аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин);

- аварийный разлив цистерны с СУГ (пропан).

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

- токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор);

- тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;

- воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

уборка территорий от мусора, смета, снега.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов:

организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание;

выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки. Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»"

Средняя норма образования и накопления отходов принята 400 кг на человека.

Предполагается организация вывоза отходов с территории населённых пунктов специальным автотранспортом на полигон ТБО .

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки. Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев.

- Спецмашинами мусор будет вывозиться на полигоны ТБО.

- Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигонах для создания изолирующего слоя.

- Жидкие отходы из неканализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода.

- При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на свалку шлакозолоудаления.

- Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в котельных в качестве энергетических добавок к топливу.

2.8 Особо охраняемые природные территории

На основании схемы представленной ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» на территории Первомайского сельсовета находиться природный биологический заказник «Каргатский».

Площадь заказника составляет 95,6 тыс. га.

Северная граница проходит от с. Маршанское по левому берегу р.Каргат до районного центра г. Каргат.

Восточная граница проходит от г. Каргат по автотрассе Каргат-Кочки до пересечения её с р. Чулым.

Южная граница проходит от точки пересечения автотрассы с р. Чулым вниз по правому берегу реки до административной границы Доволенского района. Далее по административной границе Доволенского района до пересечения с полевой дорогой ур. Ленское – Ярки (доволенский район)

Западная граница проходит от точки пересечения полевой дороги ур. Ленское- Юрки с административной границей Доволенского района по этой дороге через ур. Ленки до с. Маршанское, т.е. до исходной точки.

Во всех заказниках запрещена охота, промышленный лов рыбы, отлов животных и птиц, разорение нор, гнезд, сбор яиц. Ограничиваются действия, направленные на изменения среды обитания (сплошная рубка леса, выпас скота и др.) Основным правоустанавливающим документом для каждого заказника является индивидуальное Положение, которым детально регламентируется хозяйственная деятельность и устанавливается особый режим охраны конкретной территории.

На территории заказника «Каргатский» запрещается:

- охота на все виды животных и иные виды пользования животным миром;

- вырубка леса в водоохранных зонах (кроме рубок ухода за лесом, санитарных и лесовосстановительных рубок);

- разработка полезных ископаемых в резерватах и зонах покоя диких животных, обозначенных на месте информационными знаками;

- распашка прибрежных полос;

- уничтожение лесных колков любыми видами хозяйственной деятельности;

- рубки леса;

- выпас, организация летних лагерей скота и применение удобрений в прибрежных полосах водоемов;

- выпас скота в местах массового размножения диких животных;

- предоставление непахотных земельных участков под застройку, а также садоводства и дачного строительства;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, устройство дамб, плотин и прудов, наносящих ущерб естественным местообитаниям диких животных;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений в водоохранных зонах;

- размещение складов ядохимикатов и горюче-смазочных материалов, складирование навоза, мусора и отходов производства в водоохранных зонах водоемов;

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ;

- мойка автотранспортных средств на берегах водоемов;

- стоянка транспортных средств в водоохранных зонах водных объектов;

- сенокошение вкруговую (от края к центру);

- сбор редких видов растений;

- заготовка сена, сбор ягод, грибов в местах, отведенных под зоны покоя диких животных, обозначенных на местности предупредительными знаками;

- разрушение выводковых нор животных, кроме видов, наносящих ущерб сельскому хозяйству и признанных вредными;

- разорение гнезд и сбор яиц (кроме ворон);

- пуск палов и выжигание растительности;

- взрывные работы;

- проезд вне дорог общего пользования на автотранспорте граждан, чье пребывание в угодьях не связано с производственной деятельностью и не являющихся землевладельцами, землепользователями и собственниками земель, на территории которых расположен заказник.

2.9 Перечень и характеристика основных факторов возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

С точки зрения уровня риска возникновения и возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Первомайского сельсовета можно отнести к благоприятной территории. Возможные негативные явления не будут иметь огромных катастрофических последствий.

Факторы риска возникновения ЧС

На территории Первомайского сельского совета существует опасность возникновения ЧС природного характера.

К возможным чрезвычайным ситуациям природного характера относятся:

Опасность возникновения природных пожаров. Основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем. Пожароопасный период – со второй половины мая до середины сентября. Пик пожарной опасности приходится на июль. Систему естественных противопожарных барьеров пролагают болота, озера, сырые участки и лиственные насаждения. Природные пожары охватывают территорию до 200 га.

Опасность возникновения природных катаклизмов. Наиболее опасными проявлениями природных процессов на территории сельского поселения являются:

- ураганы (до 32 м/с);

- бури (до 32 м/с);

- штормы (от 15 до 31 м/с);

- град (от 20 до 31 мм);

- подтопления (меньше 5 м).

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут быть вызваны в связи с тем, что по территории сельского  поселения проходит автомобильная дорога межмуниципального значения.

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Противопожарные мероприятия сводятся, прежде всего, к выполнению нормативных требований при проектировании зданий и сооружений, в том числе пожарной сигнализации с оповещением людей при пожаре, соблюдению противопожарных разрывов. Численность населения охваченного системами оповещения  составляет 632 чел.

Средства пожаротушения обеспечиваются водой из гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода. К имеющимся водоемам устраиваются съезды для забора воды пожарными машинами непосредственно из источника в случае необходимости. Необходимо хранение неприкосновенного запаса (3х часовое на внутреннее и наружное пожаротушение) в резервуарах.

Молниезащита. Для всех зданий и сооружений, не связанных с производством и хранением взрывчатых веществ, а также для линий электропередач и контактных сетей, проектирование и изготовление молниезащиты должно выполняться согласно РД 34.21.122-87.

Здания, по степени защиты отнесенные к I и  II категориям, должны быть защищены от прямых ударов молнии, вторичных проявлений молнии и заноса высокого потенциала через наземные, надземные и подземные металлические коммуникации. Здания, отнесенные к III категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные и подземные металлические коммуникации.

Для создания зон защиты применяют одиночный стержневой молниеотвод, двойной стержневой молниеотвод, многократный стержневой молниеотвод, одиночный или двойной тросовый молниеотвод.

Аварии на сетях. Энергоснабжение - для основных источников водоснабжения предусматривается 2х трансформаторные подстанции; резервным источником служат дизельные электростанции;

Водопровод – создается запас воды в резервуарах чистой воды и баках водонапорных башен (с учетом противопожарных запасов). При кольцевой централизованной системе обеспечивается подача воды без перерыва в любую точку.

Канализация - для территории усадебной застройки предусматривается децентрализованное размещение канализационных сооружений; предусмотрены аварийные выпуски на сетях.

Для обеспечения безопасности населения необходимо:

- осуществление капитального ремонта автодорог с последующим твердым покрытием;

- проведение регулярных обследований и наблюдения за техническими сооружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, гидротехническими сооружениями);

- дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населенных пунктах городского поселения.

3 Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | Первая очередь на 2023 г. | Расчетный срок на 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 48692 | 48692 | 48692 |
| 1.2 | с. Кольцовка |  | 151 | 151 | 151 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Зона индивидуальной жилой застройки | га | 76 | 86,3 | 86,3 |
|  |  | (%) | 50.4 | 57,15 | 57,15 |
|  | Зона общественно-делового назначения | га | 5 | 5,9 | 5,9 |
|  |  | (%) | 3,4 | 3,9 | 3,9 |
|  | Зона объектов здравоохранения | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | (%) | 0,1 | 0,13 | 0,13 |
|  | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  |  | (%) | 1.2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га | 15 | 11,8 | 11,8 |
|  |  | (%) | 9.9 | 15 | 15 |
|  | Зона автомобильного транспорта | га | - | 5.2 | 5,2 |
|  |  | (%) | - | 3,4 | 3,4 |
|  | Зона озеленения специального назначения | га | - | 16,3 | 16,3 |
|  |  | (%) | - | 10,8 | 10,8 |
|  | Зона природных территорий | га | 38 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | (%) | 25,1 | 0,22 | 0,22 |
|  | Зона транспортных коридоров | га | 15 | 12,4 | 12,4 |
|  |  | (%) | 9,9 | 8,2 | 8,2 |
| 1.3 | п. Первомайский | га | 34 | 34 | 34 |
|  | В том числе: | (%) |  |  |  |
|  | Зона индивидуальной жилой застройки | га | 18,4 | 20 | 20 |
|  |  | (%) | 54 | 58,8 | 58,8 |
|  | Зона общественно-делового назначения | га | 0,8 | 1 | 1 |
|  |  | (%) | 2,4 | 2,9 | 2,9 |
|  | Зона объектов здравоохранения | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | (%) | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|  | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,1 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | (%) | 0,3 | 0,12 | 0,12 |
|  | Зона автомобильного транспорта | га | - | 0,7 | 0,7 |
|  |  | (%) | - | 2,06 | 2,06 |
|  | Зона природных территорий( | га | 11,6 | 11 | 11 |
|  |  | (%) | 34,2 | 32,4 | 32,4 |
|  | Зона транспортных коридоров | га | 2,9 | 1,06 | 1,06 |
|  |  | (%) | 8,5 | 3,12 | 3,12 |
|  | п. Черноярский | га | 41 | 41 | 41 |
|  | В том числе: | (%) |  |  |  |
|  | Зона индивидуальной жилой застройки | га | 28 | 33,9 | 33,9 |
|  |  | (%) | 68,3 | 82,7 | 82,7 |
|  | Зона общественно-делового назначения | га | 0.9 | 1,3 | 1,3 |
|  |  | (%) | 2,2 | 3,17 | 3,17 |
|  | Зона объектов здравоохранения | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | (%) | 1 | 1,22 | 1,22 |
|  | Зона автомобильного транспорта | га | - | 1,3 | 1,3 |
|  |  | (%) | - | 3,17 | 3,17 |
|  | Зона природных территорий | га | 3.3 | 1,98 | 1,98 |
|  |  | (%) | 8,1 | 4,83 | 4,83 |
|  | Зона транспортных коридоров | га | 8.3 | 2 | 2 |
|  |  | (%) | 20,4 | 4.91 | 4.91 |
|  | п. Барановский | га | 37 | 37 | 37 |
|  | В том числе: | (%) |  |  |  |
|  | Зона индивидуальной жилой застройки | га | 12,7 | 14 | 14 |
|  |  | (%) | 34,3 | 37,84 | 37,84 |
|  | Зона общественно-делового назначения | га | - | 0,4 | 0,4 |
|  |  | (%) | - | 1,08 | 1,08 |
|  | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0.01 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | (%) | 0,03 | 0,54 | 0,54 |
|  | Зона автомобильного транспорта | Га | - | 1,2 | 1,2 |
|  |  | (%) | - | 3,2 | 3,2 |
|  | Зона природных территорий | га | 22 | 20 | 20 |
|  |  | (%) | 59,5 | 54,05 | 54,05 |
|  | Зона акваторий | га | 0.2 | 0,2 | 0,2 |
|  |  | (%) | 0,52 | 0,59 | 0,59 |
|  | Зона транспортных коридоров | га | 2,09 | 1 | 1 |
|  |  | (%) | 5.65 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 632 | 640 | 670 |
| 2.2 | Естественный прирост населения, на 1000 человек | чел. | -17,4 | - | - |
| 2.3 | Миграционный прирост населения, на 1000 человек | чел. | 5 | - | - |
| 2.6 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | − дети 0-6 лет | чел/% от общего населения | 33 | 35 | 38 |
|  | - дети 7-15 лет | чел/% от общего населения | 76 | 77 | 81 |
|  | - население в трудоспособном возрасте | чел/% от общего населения | 340 | 343 | 358 |
|  | - старше трудоспособного возраста | чел/% от общего населения | 18 | 17 | 15 |
| 4. | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | Общее количество кладбищ | единиц | 4 | 4 | 4 |

4 Описание электронной версии проекта

4. 1Структура проекта генерального плана Первомайского сельского поселения

Содержание проекта

- Папка «Графические изображения»

- Папка «Записка»

- Папка «Рабочие наборы»

- Папка «Таблицы Mapinfo»

Папка «Графические изображения» содержит папки:

- Карта планируемых границ населенных пунктов, входящих в состав Первомайского сельсовета

- Карта планируемого размещения объектов местного значения Первомайского сельсовета

- Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Кольцовка

- Карта планируемого функционального зонирования Первомайского сельсовета

- Карта планируемого функционального зонирования с. Кольцовка

- Карта развития транспортного обслуживания и инженерного обеспечения Первомайского сельсовета

- Карта развития транспортной инфраструктуры с. Кольцовка

- Карта развития инженерной инфраструктуры  с. Кольцовка

- Ситуационная схема

- Карта современного использования территории Первомайского сельсовета

- Карта современного использования территории с. Кольцовка

- Карта распределения земель по категориям Первомайского сельсовета

- Карта зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера территории Первомайского сельсовета

- Карта современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории Первомайского сельсовета

- Карта современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения с. Кольцовка

Папка «Записка» содержит папки:

- I Положение o территориальном планировании

- II Материалы пo обоснованию проекта

Папка «Карты MapInfo» содержит папки:

- Административно-территориальное деление

- Декоративная графика

- Инженерная инфраструктура

- Комплексная оценка

- Проектные решения

- Ситуационная схема

- Современное состояние территории

- Транспортная инфраструктура

4. 2Состав рабочих наборов

Положения о территориальном планировании

ГП-1 Карта планируемых границ населенных пунктов, входящих в состав Первомайского сельсовета.

1_ Карта планируемых границ населенных пунктов, входящих в состав Первомайского сельсовета.

"Административно-территориальное деление\ADMG_MUN_RAYON "

"Административно-территориальное деление\ADMG_NAS_PUNKT"

"Административно-территориальное деление\ADMG_SEL_POS"

"Декоративная графика\ROZA_VETROV"

"Декоративная графика\PODPISI_NP"

" Проектные решения\FUNCT_ZON_PR"

"Проектные решения\FUNCT_ZON_NP_PR"

" Современное состояние территории\POV_VODA"

"Транспортная инфраструктура\OKS_TRANSP_SOORUJ"

"Транспортная инфраструктура\OKS_TRANSP_AD_PR"

"Транспортная инфраструктура\YDS_ PR"

"Современное состояние территории\OKS_WATER"

ГП-2 Карта планируемого размещения объектов местного значения Первомайского сельсовета.

2_ Карта планируемого размещения объектов местного значения Первомайского сельсовета.

"Проектные решения\FUNCT_ZON_NP_PR"

"Проектные решения\FUNCT_ZON_PR"

"Проектные решения\OKS_MO_PR"

"Проектные решения\OKS_NP_PR"

"Административно-территориальное деление\ADMG_MUN_RAYON"

"Административно-территориальное деление\ADMG_NAS_PUNKT"

"Административно-территориальное деление\ADMG_SEL_POS"

"Декоративная графика\PODPISI_YLIC"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_ELECTROSN_OBJ"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_ELECTROSN_PR"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_TEPLOSN_OBJ"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_VODOSN_OBJ"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_MO"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_PROT_PR"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_SAN_PR"

"Комплексная оценка\ООТ"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_WAT_SOUR_PROT"

"Транспортная инфраструктура\OKS_TRANSP_AD_PR"

"Транспортная инфраструктура\OKS_TRANSP_SOORUJ"

"Транспортная инфраструктура\YDS_PR"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_VODOSN_OBJ_PR"

"Современное состояние территории\POV_VODA"

"Современное состояние территории\OKS_WATER"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_WAT_PROT"

"Декоративная графика\PODPISI_SEE"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_SVYAZ_OBJ"

"Проектные решения\SH_ISP_PR"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2564_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2565_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2566_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2567_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2568_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2569_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2570_1"

"Декоративная графика\doc1923964"

"Декоративная графика\doc1923978"

"Декоративная графика\doc1923988"

"Декоративная графика\doc1923994"

"Декоративная графика\doc1924006"

"Декоративная графика\doc1924049"

"Декоративная графика\doc1924052"

"Декоративная графика\ROZA_VETROV"

"Декоративная графика\PODPISI_NP"

ГП-3 Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Кольцовка.

3_ Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Кольцовка.

"Проектные решения\FUNCT_ZON_NP_PR"

"Проектные решения\FUNCT_ZON_PR"

"Проектные решения\OKS_MO_KOLCOVKA_PR"

"Проектные решения\ОКS_KOLCOVKA_PR"

"Административно-территориальное деление\ADMG_NAS_PUNKT"

"Декоративная графика\PODPISI_YLIC"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_ELECTROSN_PR"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_PROT_PR"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_SAN_PR"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_WAT_SOUR_PROT"

"Комплексная оценка\ООТ"

"Современное состояние территории\OKS_WATER"

"Транспортная инфраструктура\OKS_TRANSP_AD_PR"

"Транспортная инфраструктура\YDS_PR"

"Проектные решения\SH_ISP_PR"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2564_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2565_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2566_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2567_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2568_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2569_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2570_1"

"Декоративная графика\doc1923964"

"Декоративная графика\doc1923978"

"Декоративная графика\doc1923988"

"Декоративная графика\doc1923994"

"Декоративная графика\doc1924006"

"Декоративная графика\doc1924049"

"Декоративная графика\doc1924052"

"Декоративная графика\ROZA_VETROV"

ГП-4 Карта планируемого функционального зонирования Первомайского сельсовета.

4_ Карта планируемого функционального зонирования Первомайского сельсовета.

"Проектные решения\FUNCT_ZON_NP_PR"

"Проектные решения\FUNCT_ZON_PR"

"Административно-территориальное деление\ADMG_MUN_RAYON"

"Административно-территориальное деление\ADMG_NAS_PUNKT"

"Административно-территориальное деление\ADMG_SEL_POS"

"Декоративная графика\PODPISI_YLIC"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_PROT_PR"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_SAN_PR"

"Комплексная оценка\ООТ"

"Транспортная инфраструктура\OKS_TRANSP_AD_PR"

"Транспортная инфраструктура\OKS_TRANSP_SOORUJ"

"Транспортная инфраструктура\YDS_PR"

"Современное состояние территории\POV_VODA"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_WAT_PROT"

"Декоративная графика\PODPISI_SEE"

"Проектные решения\SH_ISP_PR"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2564_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2565_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2566_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2567_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2568_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2569_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2570_1"

"Декоративная графика\doc1923964"

"Декоративная графика\doc1923978"

"Декоративная графика\doc1923988"

"Декоративная графика\doc1923994"

"Декоративная графика\doc1924006"

"Декоративная графика\doc1924049"

"Декоративная графика\doc1924052"

"Декоративная графика\ROZA_VETROV"

"Декоративная графика\PODPISI_NP"

ГП-5 Карта планируемого функционального зонирования с. Кольцовка.

5_ Карта планируемого функционального зонирования с. Кольцовка.

"Проектные решения\FUNCT_ZON_NP_PR"

"Проектные решения\FUNCT_ZON_PR"

"Административно-территориальное деление\ADMG_NAS_PUNKT"

"Декоративная графика\PODPISI_YLIC"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_PROT_PR"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_SAN_PR"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_WAT_SOUR_PROT"

"Комплексная оценка\ООТ"

"Современное состояние территории\OKS_WATER"

"Транспортная инфраструктура\OKS_TRANSP_AD_PR"

"Транспортная инфраструктура\YDS_PR"

"Проектные решения\SH_ISP_PR"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2564_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2565_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2566_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2567_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2568_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2569_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2570_1"

"Декоративная графика\doc1923964"

"Декоративная графика\doc1923978"

"Декоративная графика\doc1923988"

"Декоративная графика\doc1923994"

"Декоративная графика\doc1924006"

"Декоративная графика\doc1924049"

"Декоративная графика\doc1924052"

"Декоративная графика\ROZA_VETROV"

ГП-6 Карта развития транспортного обслуживания и инженерного обеспечения Первомайского сельсовета.

6_ Карта развития транспортного обслуживания и инженерного обеспечения Первомайского сельсовета.

"Проектные решения\FUNCT_ZON_NP_PR"

"Проектные решения\FUNCT_ZON_PR"

"Проектные решения\OKS_MO_PR"

"Административно-территориальное деление\ADMG_MUN_RAYON"

"Административно-территориальное деление\ADMG_NAS_PUNKT"

"Административно-территориальное деление\ADMG_SEL_POS"

"Декоративная графика\PODPISI_YLIC"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_ELECTROSN_OBJ"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_ELECTROSN_PR"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_VODOSN_OBJ"

"Транспортная инфраструктура\OKS_TRANSP_SOORUJ"

"Транспортная инфраструктура\YDS_PR"

"Современное состояние территории\POV_VODA"

"Современное состояние территории\OKS_WATER"

"Декоративная графика\ROZA_VETROV"

"Транспортная инфраструктура\YDS_KAT_DOR_PR"

"Декоративная графика\FON"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_VODOSN"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_SVYAZ"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_MO_TP"

ГП-7 Карта развития транспортной инфраструктуры с. Кольцовка.

7_ Карта развития транспортной инфраструктуры с. Кольцовка

"Проектные решения\FUNCT_ZON_NP_PR"

"Проектные решения\FUNCT_ZON_PR"

"Проектные решения\OKS_MO_PR"

"Административно-территориальное деление\ADMG_NAS_PUNKT"

"Декоративная графика\PODPISI_YLIC"

"Современное состояние территории\OKS_WATER"

"Транспортная инфраструктура\OKS_TRANSP_AD_PR"

"Декоративная графика\ROZA_VETROV"

"Декоративная графика\FON"

"Транспортная инфраструктура\YDS_KAT_DOR_PR"

ГП-8 Карта развития инженерной инфраструктуры с. Кольцовка.

8_ Карта развития инженерной инфраструктуры  с. Кольцовка.

"Проектные решения\FUNCT_ZON_NP_PR"

"Проектные решения\FUNCT_ZON_PR"

"Проектные решения\OKS_MO_PR"

"Административно-территориальное деление\ADMG_NAS_PUNKT"

"Декоративная графика\PODPISI_YLIC"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_ELECTROSN_OBJ"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_ELECTROSN_PR"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_SVYAZ_OBJ"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_TEPLOSN"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_TEPLOSN_OBJ"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_VODOSN"

"Современное состояние территории\OKS_WATER"

"Транспортная инфраструктура\OKS_TRANSP_AD_PR"

"Транспортная инфраструктура\YDS_PR"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_VODOSN_OBJ"

"Декоративная графика\ROZA_VETROV"

"Декоративная графика\FON"

Материалы по обоснованию генерального плана

ГП-9 Ситуационная схема.

9_ Ситуационная схема.

"Ситуационная схема\Основа.TAB"

"Ситуационная схема\G_RAUON"

"Ситуационная схема\G_SS"

"Ситуационная схема\NAS_PYNCT"

"Декоративная графика\ROZA_VETROV"

ГП-10 Карта современного использования территории Первомайского сельсовета.

10_ Карта современного использования территории Первомайского сельсовета.

"Современное состояние территории\FUNCT_ZON"

"Современное состояние территории\FUNCT_ZON_NP"

"Современное состояние территории\OKS_MO"

"Современное состояние территории\OKS_NP"

"Современное состояние территории\OKS_WATER"

"Современное состояние территории\POV_VODA"

"Административно-территориальное деление\ADMG_SEL_POS"

"Административно-территориальное деление\ADMG_MUN_RAYON"

"Административно-территориальное деление\ADMG_NAS_PUNKT"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2564_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2565_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2566_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2567_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2568_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2569_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2570_1"

"Декоративная графика\doc1923964"

"Декоративная графика\doc1923978"

"Декоративная графика\doc1923988"

"Декоративная графика\doc1923994"

"Декоративная графика\doc1924006"

"Декоративная графика\doc1924049"

"Декоративная графика\doc1924052"

"Декоративная графика\PODPISI_NP"

"Декоративная графика\PODPISI_SEE"

"Декоративная графика\PODPISI_YLIC"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_ELECTROSN"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_ELECTROSN_OBJ"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_VODOSN_OBJ"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_PROT"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_SAN"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_WAT_SOUR_PROT"

"Комплексная оценка\ООТ"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_SVYAZ_OBJ"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_WAT_PROT"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_SAN_PROT"

"Транспортная инфраструктура\OKS_TRANSP_AD"

"Современное состояние территории\SH_ISP"

"Транспортная инфраструктура\OKS_TRANSP_SOORUJ"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_MO"

"Декоративная графика\ROZA_VETROV"

ГП-11 Карта современного использования территории с. Кольцовка.

11_ Карта современного использования территории с. Кольцовка.

"Современное состояние территории\FUNCT_ZON"

"Современное состояние территории\FUNCT_ZON_NP"

"Современное состояние территории\OKS_WATER"

"Современное состояние территории\ОКS_KOLCOVKA"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_ELECTROSN_"

"Административно-территориальное деление\ADMG_NAS_PUNKT"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2564_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2565_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2566_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2567_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2568_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2569_1"

"Декоративная графика\54-0-1-22_4001_2013-2570_1"

"Декоративная графика\doc1923964"

"Декоративная графика\doc1923978"

"Декоративная графика\doc1923988"

"Декоративная графика\doc1923994"

"Декоративная графика\doc1924006"

"Декоративная графика\doc1924049"

"Декоративная графика\doc1924052"

"Декоративная графика\PODPISI_YLIC"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_ELECTROSN_OBJ"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_TEPLOSN_OBJ"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_VODOSN_OBJ"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_PROT"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_SAN"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_WAT_SOUR_PROT"

"Комплексная оценка\ООТ"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_SVYAZ_OBJ"

"Транспортная инфраструктура\OKS_TRANSP_AD"

"Современное состояние территории\SH_ISP"

"Транспортная инфраструктура\OKS_TRANSP_SOORUJ"

"Современное состояние территории\OKS_MO_KOLCOVKA"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_PROT_"

"Декоративная графика\ROZA_VETROV"

ГП-12 Карта распределения земель по категориям Первомайского сельсовета.

12_ Карта распределения земель по категориям Первомайского сельсовета.

"Административно-территориальное деление\ADMG_MUN_RAYON"

"Административно-территориальное деление\ADMG_NAS_PUNKT"

"Административно-территориальное деление\ADMG_SEL_POS"

"Современное состояние территории\ZEM_KAT"

"Декоративная графика\ROZA_VETROV"

"Современное состояние территории\POV_VODA_KATEGOR"

"Декоративная графика\PODPISI_NP"

ГП-13 Карта зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера территории Первомайского сельсовета.

13_ Карта зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера территории Первомайского сельсовета.

"Современное состояние территории\FUNCT_ZON"

"Современное состояние территории\FUNCT_ZON_NP"

"Современное состояние территории\OKS_WATER"

"Современное состояние территории\POV_VODA"

"Административно-территориальное деление\ADMG_SEL_POS"

"Административно-территориальное деление\ADMG_MUN_RAYON"

"Административно-территориальное деление\ADMG_NAS_PUNKT"

"Декоративная графика\PODPISI_NP"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_PROT"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_SAN"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_WAT_SOUR_PROT"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_WAT_PROT"

"Комплексная оценка\ZON_OS_USL_SAN_PROT"

"Транспортная инфраструктура\OKS_TRANSP_AD"

"Транспортная инфраструктура\OKS_TRANSP_SOORUJ"

"Декоративная графика\ROZA_VETROV"

"Декоративная графика\PODPISI_SS"

"Декоративная графика\OKS_ЧС"

"Декоративная графика\FON"

"Комплексная оценка\ООТ_ЧС"

ГП-14 Карта современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории Первомайского сельсовета.

14_ Карта современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории Первомайского сельсовета.

"Современное состояние территории\FUNCT_ZON"

"Современное состояние территории\FUNCT_ZON_NP"

"Современное состояние территории\OKS_WATER"

"Современное состояние территории\POV_VODA"

"Административно-территориальное деление\ADMG_SEL_POS"

"Административно-территориальное деление\ADMG_MUN_RAYON"

"Административно-территориальное деление\ADMG_NAS_PUNKT"

"Декоративная графика\PODPISI_NP"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_ELECTROSN"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_ELECTROSN_OBJ"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_VODOSN_OBJ"

"Транспортная инфраструктура\OKS_TRANSP_AD"

"Транспортная инфраструктура\OKS_TRANSP_SOORUJ"

"Декоративная графика\ROZA_VETROV"

"Декоративная графика\FON"

"Современное состояние территории\OKS_SPEC_ZNA"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_VODOSN"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_MO_TP"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_ELECTROSN_OBJ_STANZ"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_SVYAZ_OBJ_ANTENI"

ГП-15 Карта современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения

с. Кольцовка.

15_ Карта современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения

с. Кольцовка.

"Современное состояние территории\FUNCT_ZON"

"Современное состояние территории\FUNCT_ZON_NP"

"Административно-территориальное деление\ADMG_NAS_PUNKT"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_ELECTROSN_OBJ"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_TEPLOSN_OBJ"

"Современное состояние территории\OKS_WATER"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_VODOSN_OBJ"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_SVYAZ_OBJ"

"Транспортная инфраструктура\OKS_TRANSP_AD"

"Транспортная инфраструктура\OKS_TRANSP_SOORUJ"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_ELECTROSN_"

"Декоративная графика\ROZA_VETROV"

"Декоративная графика\FON"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_TEPLOSN"

"Инженерная инфраструктура\OKS_ING_VODOSN"

"Современное состояние территории\OKS_SPEC_ZNA"

5 Приложение

5. 1Письмо о согласовании проекта